	既有高壓氣體容器自行檢查紀錄


	事業單位名稱
	

	型式及名稱
	
	既有檢查號碼
	

	檢查項目
	檢查內容及實測數據
	檢查結果

	一、文件確認
	1.文件之確認：

□相關檢查證明文件  

□設備之設置場所及其周圍狀況圖
□設備必要吹洩量計算書  

□安全閥吹洩量計算書之確認
	

	
	2.材質證明書須與構造詳圖及強度計算書相符。
	

	
	3.構造詳圖須清晰正確且足以圖示高壓氣體容器之主要組配、尺寸規

格、必要部份之設計要素。
	

	
	4.強度計算書：內容積、最高使用壓力、胴體、端板、凸緣、蓋板等相關受壓件強度審核。
	

	
	5.未檢附熔接部之機械試驗結果、必要之非破壞試驗結果或強度計算書不全者，主要結構之強度計算書，經執業之機械技師簽認。
	

	
	6.機械性能試驗結果應符合規定。
	

	
	7.非破壞檢查結果應符合規定。
	

	二、耐壓試驗
	1.耐壓試驗： 

□以常用壓力1.1倍以上壓力實施內容物耐壓試驗。
□依耐壓試驗報告確認（一年內曾試壓合格,並有合格紀錄證明）。
	

	
	2.耐壓試驗時，無局部發生膨脹、伸長及洩漏之現象。
	

	三、構造及尺寸
	1.胴板、端板及人孔等材料厚度應大於計算最小厚度
	

	
	2.胴板、端板及人孔等構造尺寸應符合設計規定並與構造詳圖相符。
	

	
	3.強度計算應以相關最高使用壓力核算受壓件板厚須在規定值以上。
	

	四、本體
	內部檢查
	1.設備之內部開放並恢復至常溫、常壓、通風換氣、整理清掃內部。
	

	
	
	2.表面檢查：無明顯瑕疵而影響設備之使用。
	

	
	
	3.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。
	

	
	
	5.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。
	

	
	
	6.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。
	

	
	
	7.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。
	

	
	
	8.測厚: 胴體、端板實測厚度       □如厚度測定值記錄表
	

	
	外部檢查
	1.外觀檢查：無明顯瑕疵而影響設備之使用。  
	

	
	
	2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。
	

	
	
	4.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。
	

	
	
	5.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。
	

	
	
	6.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。
	

	
	
	7.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。
	

	
	
	8.測厚: 胴體、端板實測厚度      □如厚度測定值紀錄表
	

	五、防波板
	1.裝設位置、面積、隔開內容積應符合規定。
	

	
	2.材料應為3.2mm以上之SS400鋼板或同等強度以上之鋼板。
	

	六、安全閥
	1.安全閥之構造、規格、性能及吹洩容量應符合規定。

閥徑:___________   設定壓力:         kgf/cm2
數量:___________   吹洩容量:         kg/hr
	

	
	2.安全閥性能測試如紀錄表：□現場測試合格
□依事業單位測試紀錄確認。
	

	七、壓力表
	1.壓力表型式：□布頓管式□其他 

規格：面徑            mm×最大刻度            kg/cm2             
	

	
	2.壓力表之旋塞應裝在虹吸管之垂直部分，且其把手與管軸同一方向時為開啟。
	


	八、緊急遮斷閥
	1.表面檢查應無可能妨害使用之缺陷。
	

	
	2.作動性能不得有異常。
	

	九、液面計
	表面檢查確認有無妨礙機能之缺陷：

□腐蝕□變形□裂紋□傷痕□無。
	

	十、溫度計
	感溫部應設在槽體之液相部位。
	

	十一、保護框
	突出槽體上部之閥類、安全閥、液面計應有防止車輛翻覆受到損壞洩漏之保護框。
	

	十二、緩衝器
	車架、骨架後部離槽體後端30cm以上位置應設符合規定之緩衝器。
	

	十三、操作箱
	應裝設在車輛左側以外位置。
	

	十四、高度檢知桿
	頂端應高於槽體頂部，裝設在槽體附件10cm以上，且應具有可撓性。
(貨車式或車輛駕駛室於現場之半拖車、全拖車式方予實施)
	

	備    註
	1.本紀錄表係供事業單位參考填用，乙式兩份，分由檢查機構及事業單位保存。

2.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、不符者打「×」並簡要敘述、無該項者打「/」。

	表單編號
	P3-62-53A
	98.11       


	檢查人員簽章：
	
	檢查單位簽章：
	
	設置事業單位簽章：
	

	檢查日期：
	
	檢查日期：
	
	日期：
	


























PAGE  
 


