	事業單位名稱
	

	射線檢測單位
	

	熔 接 號 碼
	
	檢查日期
	年   月   日

	底片編號
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	靈敏度
	· CNS  □ASME

· 符合 □不符合
	檢查員簽章：

	備  註:
	

	CNS11049靈敏度=(看到最小線徑/照相厚度)×100%   靈敏度2%以下

編號

線徑

照相厚度(普級)

F02

0.10；0.125；0.16；0.20；0.25；0.32；0.40

20以下

F04

0.20；0.25；0.32；0.40；0.50；0.64；0.80

10~40

F08

0.40；0.50；0.64； 0.80；1.00；1.25；1.60

20~80

註：照相厚度指母材厚度+銲冠厚度值。

	ASME SectionⅤ IQI靈敏度
物件厚度

射源側

(IQI編號)

底片側

(IQI編號)

A組

(線徑)

線號

B組

(線徑)

線號

C組

(線徑)

線號

  ≦6.4(mm)

5

4

0.08
1
0.25
6
0.81
11
>6.4~9.5
6

5

0.10
2
0.33
7
1.02
12
>9.5~12.7
7

6

0.13
3
0.41
8
1.27
13
>12.7~19.0
8

7

0.16
4
0.51
9
1.60
14
>19.0~25.4
9

8

0.20
5
0.64
10
2.03
15
>25.4~38.1
10

9

0.25
6
0.81
11
2.54
16
>38.1~50.8

11

10

>50.8~63.5

12

11

>63.5~101.6

13

12

>101.6~152.4

14

13

註：1.本表使用單位mm。
    2.本表修訂日期9912114


